三、简答题

1. 简要说明CSMA/CD协议的内容

2. 介绍一下TCP的特点

3. 点击一个网址www.tust.edu.cn，会用到应用层、传输层、网络层哪些协议，各自的作用是什么

四、计算题

1. 主机 A 向主机 B 发送一个大小为 100 字节 的数据，相关参数如下：

链路带宽：1Mbps（10⁶ bit/s）；

链路长度：10km，信号传播速度为 2×10⁸ m/s；

忽略路由器处理时延、排队时延和头部开销。

请计算该数据从 A 发送到 B 的 总时延

- 假设要发送的数据为 1011001（7 位），采用 CRC 循环冗余校验，生成多项式为

- 计算 CRC 校验码（余数），并写出最终发送的完整数据帧。

- 接收方如何确定是否丢弃这个数据帧

- 某公司分配到的公网 IP 地址块为 203.0.11.0/24（网络位 24 位，主机位 8 位），现需划分出 6 个子网，每个子网至少支持 30 台主机。

（1）确定子网掩码（以点分十进制和 CIDR 前缀表示）；

（2）计算每个子网（最小的6个）的网络地址；

（3）写出每个子网的最大和最小可用主机 IP 地址。

4. 某路由器的路由表如下表所示，现有 1 个待转发的 IP 数据报，其目的 IP 地址为：192.168.3.60

请根据路由表的最长前缀匹配原则，确定目的 IP 对应的下一跳端口，并说明匹配过程。